Vedúci práce: Ing. František Kudlačák

Máj 2019

ŠIMON GAŠPAR

3D MAPOVANIE A MODELOVANIE PROSTREDIA V REÁLNOM ČASE

BAKALÁRSKA PRÁCA

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta informatiky a informačných technológií

FIIT-5212-79530

Študijný program: 		Informatika

Študijný odbor: 		9.2.1. Informatika

Miesto vypracovania: 	Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky, FIIT STU

Vedúci práce: 			Ing. František Kudlačák

Máj 2019

ŠIMON GAŠPAR

3D MAPOVANIE A MODELOVANIE PROSTREDIA V REÁLNOM ČASE

BAKALÁRSKA PRÁCA

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta informatiky a informačných technológií

FIIT-5212-79530

Zadanie

Čestne vyhlasujem, že som túto prácu vypracoval samostatne, na základe konzultácií a s použitím uvedenej literatúry.

V Bratislave, 7. máj 2019

Šimon Gašpar

Poďakovanie

Chcel by som sa poďakovať svojmu vedúcemu bakalárskej práce Ing. Františkovi Kudlačákovi, za poskytnuté konzultácie a rady k vypracovaniu tejto práce. Ďalej sa chcem poďakovať Laure za podporu, ktorú mi poskytla počas písania tejto práce a spolužiakom za poskytnuté odborné informácie.

Anotácia

Slovenská technická univerzita v Bratislave

FAKULTA INFORMATIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Študijný program: 		Informatika

Autor: 				Šimon Gašpar

Bakalárska práca: 		3D mapovanie a modelovanie prostredia v reálnom čase

Vedúci bakalárskej práce: 	Ing. František Kudlačák

Máj 2019

Práca sa zaoberá mapovaním prostredia a jeho následným modelovaním. V analýze sa opisujú používané techniky, postupy a zariadenia, ktoré slúžia na získanie dát z mapovania prostredia, kde sa podrobnejšie venujeme mapovaniu pomocou kamier a jednotlivým fázam, ktoré vedú k nášmu cieľu. V ďalších kapitolách sa opisuje naše riešenie, ktoré sa snaží získať a spracovať dáta na 3D model v reálnom čase. Posledná kapitola našej práce je venovaná testovaniu nášho vyvinutého riešenia, ku ktorému sme dospeli.

Annotation

Slovak University of Technology Bratislava

FACULTY OF INFORMATICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES

Degree course: 		Informatic

Author: 			Šimon Gašpar

Bachelor’s Thesis: 		3D mapping and modelling of environment in realtime

Supervisor:		 	Ing. František Kudlačák

May 2018

The thesis deals with the mapping of the environment and its subsequent modeling. The analysis describes the techniques, procedures and devices used to obtain data from the mapping of the environment, we focus more on camera mapping and the phases that lead to our goal. In the following chapters, we describe our solution, which tries to get and process data for a 3D model in real time. The last chapter of our thesis is devoted to testing our developed solution that we have come to.

Obsah

1.	Úvod	1

2.	Analýza	2

2.1.	3D Model	2

2.1.1.	Point cloud	2

2.2.	3D Modelovanie	3

2.2.1.	Constructive solid geometry	4

2.2.2.	Polygonálne modelovanie	5

2.2.3.	NURBS modelovanie (alebo niečo so zakrivenými hranami)	7

2.3.	Mapovanie prostredia	7

2.3.1.	Snímanie pomocou laseru	7

2.3.2.	Snímanie pomocou kamery – stereo videnie	9

2.3.2.1.	Fotogrametria	10

2.3.2.2.	Kalibrácia	12

2.3.2.3.	Rektifikácia	13

2.3.2.4.	Hĺbková mapa	15

2.3.3.	Snímanie pomocou kamery – multiview	16

2.3.3.1.	Feature detector	17

2.3.3.2.	Zhoda kľúčových bodov	18

2.3.3.3.	RANSAC	18

2.3.3.4.	Štruktúra z pohybu	18

2.3.3.5.	CMVS/PMVS	18

2.3.3.6.	CMPMVS	18

2.3.4.	RGB-D kamera	18

2.4.	Existujúce riešenia	19

2.4.1.	ZED kamera	19

2.4.2.	RealityCapture	20

2.4.3.	Photoneo	20

2.4.4.	Kinect a KinectFusion	20

2.4.5.	VisualSFM	20

2.4.6.	MeshLab	21

2.4.7.	Blender	21

2.4.8.	OpenCV	21

2.5.	Zhodnotenie	21

3.	Špecifikácia	22

3.1.	Funkčná špecifikácia	22

3.2.	Hardware	22

3.2.1.	Výpočtové prostriedky	23

3.2.2.	Kamery	23

3.3.	Software	23

3.3.1.	CUDA	23

3.3.2.	Visualization Toolkit	23

3.3.3.	Open Source Computer Vision	24

3.3.4.	Emgu CV	24

3.3.5.	Json .NET	24

3.4.	Testovacie scenáre	25

4.	Návrh	26

4.1.	Stereo kamera	26

4.2.	Nastavenie kamery	27

4.3.	Priebeh aplikácie	28

4.3.1.	Stereo videnie	29

4.3.2.	Structure from Motion	30

4.4.	Zobrazenie	31

5.	Implementácia	33

5.1.	Stereo kamera	33

5.2.	Grafické rozhranie	34

5.3.	Stereo videnie	34

5.3.1.	Úprava snímok (kalibrácia/rektifikácia)	35

5.3.2.	Výsledný model	36

5.4.	Štruktúra z pohybu	36

5.4.1.	Výpočet deskriptorov	37

5.4.2.	Nájdenie zhody medzi descriptormi	38

5.4.3.	Výsledný model	38

6.	Testovanie	40

6.1.	Zhodnotenie	40

7.	Záver	41

8.	Bibliografia	42

Slovník pojmov a skratiek

Point cloud - mračno bodov - množina dátových bodov definovaná trojrozmerným systémom.

SFM – structure from motion – štruktúra z pohybu

CSG – constructive solid geometry -konštruktívna geometria telies

Mesh - Skupina polygónov navzájom prepojená so zdieľanými hranami

Zoznam obrázkov

Obrázok 1 - CSG objekt reprezentovaný binárnym stromom (17)	3

Obrázok 2 - Polygonálny model (18)	4

Obrázok 3 - Laserová triangulácia (19)	5

Obrázok 4 - Otáčanie hlavice (6)	6

Obrázok 5 - Princípy (7)	7

Obrázok 6 - Skreslenie (9)	9

Obrázok 7 - Epipolárna geometria (8)	10

Obrázok 8 - Princíp hĺbkovej mapy (9)	11

Obrázok 9 - ZED kamera	13

Obrázok 10 - Blokový diagram IMU (12)	15

Obrázok 11 - Zapojenie	18

Obrázok 12 - Diagram nastavenia kamier	19

Obrázok 13 - Diagram vytvorenia 3D modelu	20

Obrázok 14 - Nastavenie parametrov	21

Obrázok 15 - Konfiguračný súbor	22

Obrázok 16 - Tok dát v riešení	23

Obrázok 17 - Stereo kamera	24

Obrázok 18 - Kalibrácia	25

Obrázok 19 - Po úprave snímok	26

Obrázok 20 - Hĺbková mapa (9)	27

Obrázok 21 - Mračno bodov z hĺbkovej mapy	28

Obrázok 22 - Zmena ohniskovej vzdialenosti	30

# Úvod

State-of-the-art je pojem, ktorý pojíma najnovšie štádium vývoja produktu, ktoré zahŕňa najnovšie nápady a vlastnosti. V rámci snímania prostredia a vytvorenia jeho 3D modelu, taktiež používaný výraz pre tento proces ako 3D rekonštrukcia scény vzniklo viacero spôsobov, ktoré riešia tento proces. Primárnym problémom tohto procesu je získanie dát z prostredia a následne pretransformovanie do 3D modelu. Medzi najčastejšie používané zariadenia v dobe písania tejto práce pre získanie dát z prostredia sa využívajú laserové zariadenia využívajúce svetelný lúč, kamery/fotoaparáty a RGB-D kamery. Dáta z týchto zariadení sa pre ľahšiu prácu pre vytvorenie 3D modelu premietajú do mračna bodov, čo je množina trojrozmerných bodov. V rámci laserových zariadení je výsledok snímania mračno bodov, zatiaľ čo pri snímaní kamier sú to 2D snímky. RGB-D kamery sú špeciálnym typom zariadení, ktoré vznikli spojením kamery a laserových zariadení. Ich výstup je snímok obsahujúci pre každý pixel aj vzdialenosť od kamery. Čo sa týka kamier, tak sa pre 2D snímky využíva súbor techník nazývaná ako fotogrametria, ktoré transformujú dvojrozmerné body snímok na trojrozmerné. V tejto práci sa snažíme detailnejšie popísať spôsob snímania prostredia a dôležité kroky pri rekonštrukcií scény využívajúce state-of-the-art postupy.

# Analýza

## 3D Model

Model je reprezentácia skutočného objektu, ktorý je vytvorený s čo najväčším množstvom vlastností, ktoré sa dajú získať zo skutočného objektu a sú s ním totožné. Vďaka pokroku v informačných technológiách je vo vytvorených modeloch čoraz väčšie množstvo informácií. Toto množstvo získaných informácií a detailov je často krát omnoho väčšie, ako je pre následne spracovanie prípustné. Preto sa pri bežných prácach v súčasnosti viac uprednostňujú menej detailnejšie modely, ktoré neobsahujú také množstvo informácií a ich následné spracovanie nie je tak časovo náročné. Výsledná kvalita reprezentácie modelu s prebytočným množstvom informácií sa po zjednodušení vo väčšine prípadov nezmení. Existuje veľké množstvo typov modelov, ktoré sa dajú zaradiť do dvoch hlavných kategórií. Prvú kategóriu tvoria povrchové modely alebo tiež nazývané aj ako hraničné. Druhá kategória obsahuje objemové modely, ktoré predstavujú uzavreté 3D objekty. (1)

Hraničné modely sa používajú najčastejšie kvôli objektom, ktoré nie sú uzavreté. Je to z toho dôvodu, že pre tieto objekty nie je možné vytvoriť zodpovedajúci objemový model, keďže daný objekt nedokážeme pravdivo uzavrieť. Ďalší dôvod, prečo sa používa častejšie hraničný model je ten, že pri väčšine objektov nepoznáme vnútro objektu, a tým pádom dokážeme ušetriť výkon, ktorý sa využije pri spracovaní povrchu objektu. (1)

Príklady využitia 3D modelov:

- vizualizácia dizajnu ( zobrazenie rôznych farieb, tvarov a motívov),

- zhodnotenie vzhľadu,

- sledovanie vzťahov (svetlo, odraz),

- určiť náklady, objem a iné vlastnosti. (2)

### Point cloud

Point cloud (mračno bodov) je množina dátových bodov definovaná určitým systémom súradníc, ktorým môže byť dvojrozmerný alebo trojrozmerný systém. Napríklad v systéme 3D súradníc môže point cloud predstavovať obrysy určitého reálneho alebo vytvoreného fyzického systému. Point cloud sa používa najmä na vytvorenie 3D modelu, ktorý sa následne využíva v rôznych oblastiach, akými sú medicínske zobrazenie, architektúra, 3D tlač, 3D hry, aplikácie využívajúcu virtuálnu a/alebo rozšírenú realitu a ďalšie.
 	V najčastejšom systéme 3D karteziánskych súradníc je bod označený troma súradnicami, ktoré spoločne tvoria korekciu na presný bod v priestore vzhľadom na miesto pôvodu. Primárne označenie ôs sú x, y a z, ktoré sa rozkladajú v dvoch smeroch a súradnice určujú vzdialenosť bodu od priesečníka osí a smeru divergencie vyjadrený ako + alebo -.

Zariadenia na získanie point cloud-u alebo taktiež nazývaných aj ako 3D snímače, zhromažďujú bodové merania z objektov alebo fotografií v reálnom svete pre point cloud, ktorý sa môže následne pretransformovať do rôznych typov 3D modelov. Takýmito zariadeniami môžu byť senzory Microsoft Kinect, rôzne stereo kamerové systémy akým je ZED kamera alebo vysokorýchlostné laserové snímače s vysokým rozlíšením, ktoré dokážu vyprodukovať veľké množstvo bodových údajov pri vysokej frekvencií

## 3D Modelovanie

Modelovanie môžeme popísať ako proces alebo aktivita tvarovania a vytvárania jednotlivých objektov, ktoré sú neskôr použité v scéne. Pri 3D modelovaní vychádzame z geometrických primitív alebo z mračna bodov, ktorý je získaní pomocou 3D snímačov, poprípade z iných procesov na prácu s objektmi a modelmi. Získaný point cloud sa následne pomocou rôznych modelovacích techník pretransformuje na 3D model snímaného objektu, z ktorého sme získali zodpovedajúci point cloud. Existuje mnoho modelovacích techník, z ktorých najčastejšie sa používajú:

- CSG,

- NURBS,

- polygonálne modelovanie.

Modelovacie procesy môžu zahŕňať úpravu povrchu alebo materiálových vlastností, akými sú lesk, farba a iné vlastnosti. Model objektu môže byť vybavený aj kostrou, ktorá ovplyvňuje zodpovedajúce časti modelu. Hlavné využitie kostry modelu je pri animácií objektu, kedy je potrebné pohybovať len s určitou časťou modelu. (3)

### Constructive solid geometry

Obrázok 1 - CSG objekt reprezentovaný binárnym stromom (25)

Skrátene CSG, poprípade v slovenských článkoch je možné nájsť termín konštruktívna geometria telies. Tento spôsob modelovania využíva množinu geometrických primitív, akými môžu byť guľa, kocka alebo valec, ktoré sú parametrizovateľné. Táto vlastnosť umožňuje zadefinovať základné hodnoty, akými sú polomer kruhu, dĺžky strán alebo aj umiestnenie v priestore pre dané primitívum. Tieto hodnoty parametrov sa uplatnia pri vytváraní týchto primitív. S pomocou prieniku, rozdielu a ďalších logických operácií, dokážeme vytvoriť CSG strom, ktorý si uchováva postupnosť operácii a reprezentuje výsledný model ako je to vidieť na obrázku 1. (4) (5)

Ako je vidieť z obrázka, výsledný model, ktorý sa získal vďaka logickým operáciám, pozostával pôvodne z červenej kocky, modrej guli a troch zelených valcov. Niektoré modely nemusia mať len jedno jediné riešenie, ale je možné sa k výslednému modelu dopracovať aj pomocou inej sady geometrických primitív a logických operácii.

Jedna z nevýhod pri CSG modelovaní je vytvorenie modelu z voľných tvarov, ktoré sa reprezentujú v mračne bodov. Vytvorenie modelu z mračna bodov je veľmi náročne, a preto si CSG modely našli miesto v Computer-aided design softvéroch často známe pod skratkou CAD. CAD software je možné v slovenských textoch nájsť pod pojmom „softvér pre automatizované projektovanie“. Jeden z najznámejších CAD programov, v ktorom sa využíva tento typ modelu je AutoCAD. Tieto softvéry sa okrem grafických činností používajú aj na výrobné alebo inžinierske výpočty, kde sa využíva jedna z mnohých výhod CSG. Táto výhoda, ktorú spomíname umožňuje zadefinovať vlastnosti objektom z CSG stromu (napríklad vlastnosti akými sú vodotesnosť, pevnosť a ďalšie) na získanie vlastností výsledného modelu. Tie sa získajú pomocou logických operácií podľa CSG stromu. Ďalšia výhoda je, že aj pri komplexných scénach je možné vytvoriť strom s malým počtom primitívov, ktorý bude potrebovať menej času na spracovanie, ako by to bolo pri použití iných modelovacích techník. (6)

### Polygonálne modelovanie

Obrázok 2 - Polygonálny model (26)

Vrchol, bod v trojdimenzionálnom priestore je základným objektom pri modelovaní polygonálneho modelu. Pri spojení dvoch vrcholov s priamkou získame hranu a pri troch vrcholov spojených s troma hranami získame najjednoduchší polygón v euklidovskom priestore, ktorý sa využíva v polygonálnom modelovaní. Tento najjednoduchší polygón sa v bežnej komunikácií nazýva trojuholník. Zložitejšie polygóny dokážeme získať kombináciou viacerých trojuholníkov alebo trojuholníkov s objektmi, ktoré pozostávajú z viac ako troch hrán. Najbežnejšími používanými polygónmi pri vytváraní polygonálneho modelu sú trojuholník a druhý najjednoduchší polygón štvoruholník, ktorý vznikne zo 4 hrán (štvorhranný polygón). Príklad takéhoto polygonálneho modelovania je možné vidieť na obrázku 2, v ktorom sa autor zameral na low polygonal modeling (modelovanie s nízkym počtom polygónov). Skupina polygónov navzájom prepojená so zdieľanými hranami sa nazýva mesh. Mesh sa dá popísať aj ako sieť polygónov. Pre lepšiu predstavu, čo vlastne znamená mesh, je veľmi dobre znázornené na obrázku bizóna, v ktorom súbor susediacich polygónov tvoriacich sieť predstavuje mesh modelu. Na obrázku číslo 3 sú znázornené jednotlivé termíny, s ktorými sa často stretáva pri polygonálnom modelovaní a modely. Aby bol mesh atraktívny, je žiaduce, aby sa navzájom nepretínal, a aby žiadna hrana neprešla cez polygón. Taktiež je žiaduce, aby sa v mesh-i nenachádzali zdvojené elementy (hrany, vrcholy a ďalšie), ktoré by narúšali mesh a zároveň výsledný 3D polygonálny model. (3)

Obrázok 3 (7)

Zložitosť polygonálneho modelu závisí od niekoľkých faktorov, pričom jedným z najdôležitejších je množstvo polygónov a hrán, ktoré obsahuje. Poly count (počet polygónov) je termín, ktorý sa používa pri diskusii o množstve polygónov v modeli. Podľa počtu polygónov môžeme rozdeliť modely na takzvané low alebo high poly modely. Tieto termíny sú však veľmi subjektívne, pretože závisia od cieľového zariadenia, ktoré bude tieto modely vykresľovať. Moderné počítače a konzoly dokážu vykresliť milióny trojuholníkov, pričom mobilné zariadenia a vreckové konzoly sú zvyčajne obmedzené z hľadiska výpočtového výkonu. Kvôli nízkej časovej náročnosti sa low poly modely využívajú najmä pri real-time aplikáciach, v ktorých sa vyžaduje, aby snímková frekvencia bola čo najvyššia. Na druhej strane high poly modely sa  uplatnili vo filmoch, kde sa očakáva od výsledného modelu, čo najrealistickejšie zobrazenie a časová náročnosť pre spracovanie nie je kľúčová. Vygenerovanie jednej snímky takéhoto high poly modelu, môže presahovať niekoľko hodín aj dní. Na dosiahnutie nižšieho času na vykreslenie, vznikli takzvané renderovacie farmy, ktoré majú za úlohu urýchliť celý proces spracovania. (8)

Najväčšou nevýhodou polygonálneho modelovania je tá, že polygóny nedokážu presne znázorniť zakrivenú plochu.  Pre znázornenie zakrivenej plochy sa vyžaduje veľké množstvo malých polygónov, ktoré môžu extrémne zvýšiť časovú náročnosť celého modelu. Na druhej strane sú tieto modely rýchlejšie ako iné reprezentácie. Pri zobrazovaní iných typov modelov nie je možné dosiahnuť interaktívnu snímkovú frekvenciu (10 a vyššie) s podobným množstvom detailov ako pri polygonálnom modely. (3)

### NURBS modelovanie (alebo niečo so zakrivenými hranami)

## Mapovanie prostredia

Základným krokom pri vytvorení 3D modelu prostredia je získanie vhodných dát tohto prostredia, ktoré bude možne pretransformovať do odpovedajúceho 3D modelu. V tejto kapitole spomenieme najčastejšie používané zariadenia na snímanie prostredia a vysvetlíme princípy, akými tieto zariadenia snímajú prostredie. V ďalších kapitolách si opíšeme základné kroky, ktoré sú potrebné k získaniu žiadaného 3D modelu. V kapitolách sa snažíme vyzdvihnúť state-of-the-art postupy, ktoré sa v dobe písania práce používajú.

### Snímanie pomocou laseru

Laserové skenery sú založené na vysielaní laserového lúču, ktorý je následne od objektu odrazený naspäť a je zachytení pomocou snímačov typu CCD/CMOS. Na výpočet vzdialenosti laseru od objektu sa využíva metóda triangulácie, ktorá je znázornená na obrázku 3. Presnosť takéhoto laserového zariadená závisí hlavne od vzdialenosti laserového lúča a CCD/CMOS snímača. Táto vzdialenosť sa vo väčšine prípadov (konštrukcií) nedá meniť. (9)

Obrázok 4 - Laserová triangulácia (29)

Vzdialenosť medzi vysielačom laserového zariadenia a objektu sa vypočíta podľa času, ktorý prejde medzi vyslaním lúču a jeho spätným získaním. Táto metóda výpočtu vzdialenosti je vhodná na stredné a väčšie vzdialenosti. Čím je väčšia vzdialenosť, tým sa odporúča snímať väčšie objekty. Je to z toho dôvodu, že pri malých vzdialenostiach zariadenie príjme lúč skôr ako začne počítať čas a pri malých objektoch sa nemusí vypočítať dostatočné množstvo bodov na vygenerovanie modelu. Za každý jeden spätne získaný lúč sa vypočíta vzdialenosť práve jedného bodu zo snímaného prostredia. Týmto spôsobom vieme získať dostatočné množstvo bodov pre vytvorenie 3D point cloud-u, z ktorého bude možné v ďalších korkoch vytvoriť zodpovedajúci 3D model. Pre prípad, že chceme mať vo výslednom modely aj textúru, je potrebné pridať k laserovému zariadeniu ďalší snímač, ktorý dokáže zachytiť farbu snímaného objektu.  (9)

Ako už bolo spomenuté, pri vyslaní jedného lúča vieme získať vzdialenosť jedného bodu. Preto je potrebné vyslať, čo najväčšie množstvo lúčov, aby sme získali dostatočne veľký point cloud na vytvorenie 3D modelu. Čím väčší point cloud, tým bude výsledný model presnejšou a dôveryhodnejšou kópiou snímaného prostredia.  Existujú tri spôsoby vysielania lúča, ktorými vieme docieliť potrebný point cloud na vygenerovanie modelu:

- Otáčanie vysielača a prijímača laserového lúču okolo vodorovnej osi

Vysielač vyšle prvý lúč a po jeho zachytení sa otočí na ďalšiu polohu a vyšle ďalší lúč. Uhol medzi polohami je spravidla vždy menší ako 1°. Celý tento proces sa opakuje pokým sa vysielač neotočí o 360°. Z dôvodu konštrukcie, pri ktorom býva laserové zariadenie často postavené na trojnožke (kvôli stabilite), je preto tento rozsah zväčša menší ako 360°. Doba tohto procesu snímania trvá menej ako 1 sekundu. Týmto získame body kružnice okolo  vysielača, ktorý je vidieť vľavo na obrázku 4.

- Otáčanie vysielača a prijímača laserového lúču okolo zvislej osi

Obrázok 5 - Otáčanie hlavice (9)

Spôsob je rovnaký ako pri otáčaní okolo vodorovnej osi. V tomto prípade sa zariadenie otočí vždy o 360°, keďže mu z konštrukčného hľadiska nič nebráni pri otočení. Spôsob snímania je možné vidieť vpravo na obrázku 4.

- Skenovanie objektu z viacerých pozícií

Pri jedno rázovom  skenovaní objektu nedokážeme získať potrebné množstvo údajov na vytvorenie 3D modelu. Preto je nutné získať nasledujúce údaje z iných uhľov pohľadov. Každé ďalšie snímanie objektu je preto získavané z inej pozície. Po získaní údajov z viacerých miest, dostaneme mračno bodov, ktoré je možne pretransformovať pomocou rôznych softvérových programov do 3D modelu snímaného objektu. (9)

Obrázok 6 (10)

Na obrázku vyššie je zobrazený výsledný point cloud, ktorý bol získaný pomocou mobilného laserového zariadenia (takzvaný mobilný lidar). Na získanie 3D modelu sa obdržaný point cloud následne spracuje pomocou grafického programu. Medzi najznámejšie značky patria programy ako Blender, 3Ds Max, Maya a iné. Takýto grafický program z načítaného point cloudu vytvorí žiadaný 3D model pomocou techník a nástrojov, ktoré z bodov vytvoria spojnice a vytvorený priestor medzi spojnicami vyplní. V prípade, že máme k dispozícii zo snímania prostredia aj textúru, je možne túto textúru na model namapovať (premietnuť).

### Snímanie pomocou kamery – stereo videnie

Pri tomto snímaní pomocou dvoch kamier, ktoré vytvárajú stereo kameru, sa inšpiruje ľudským videním a základnou myšlienkou triangulácie. Takáto stereo kamera snímajúca objekt umožňuje zo získanej stereo snímky pomocou fotogrametrií určiť vzdialenosť snímaného objektu od kamier. Dôležitosť a podstatu fotogrametrii ako aj ďalších potrebných krokov k získaniu mračna bodov (kalibrácia, rektifikácia a ďalšie) sa podrobnejšie opíšu v jednotlivých podkapitolách.

#### Fotogrametria

Fotogrametria je jedna z najznámejších a najdôležitejších obrazových techník, ktorá umožňuje odvodenie presných, metrických a sémantických informácií z fotografií. Táto obrazová technika premieňa 2D snímky na 3D dáta, čím sa získava geometrický vzťah medzi získanými snímkami a scénou počas mapovania prostredia. Fotogrametria všeobecne využíva minimálne dva obrazy, tej istej scény alebo objektu z rôznych uhlov na získanie 3D dát. Objekt alebo scéna, ktorá je zachytená z rôznych polôh, umožňuje stereoskopický pohľad a odvodenie 3D informácii o pozorovanom objekte v prekrývajúcich sa oblastiach obrazov. (11)

Obrázok 7 - Princípy (11)

Základným princípom fotogrametrického spracovania je použitie viacerých snímok (minimálne dvoch) a princíp kolineárnosti (obrázok 5a). Takýto princíp vytvára vzťah medzi snímkou a objektovým priestorom, ktorý definuje priamku medzi perspektívnym stredom kamery, obrazovým bodom P[x, y] a objektovým bodom P[X, Y, Z]. Kolineárny model je formulovaný ako (11):

x=-fr11X-X0+r21Y-Y0+r31Z-Z0r13X-X0+r23Y-Y0+r33Z-Z0+x0

y=-fr12X-X0+r22Y-Y0+r32Z-Z0r13X-X0+r23Y-Y0+r33Z-Z0+y0

Kde vnútorné parametre orientácie predstavujú

f		konštanta kamery alebo ohnisková vzdialenosť

x0, y0		hlavný bod

a vonkajšie parametre orientácie

X0,Y0,Z0	pozícia perspektívneho centra

r11,r12,...r33	elementy rotačnej matice

x, y		súradnice 2D obrázku

X, Y, Z	súradnice 3D objektu

Všetky merania vykonané na digitálnych obrazoch odkazujú na súradnicový systém pixelov, zatiaľ čo rovnica kolineárnosti odkazuje na metrický súradnicový systém obrazu. Konverzia pixelov na súradnice obrazu sa uskutočňuje pomocou premeny homogénnej deformácie, ktorá pozná rozmery senzoru a veľkosť pixelu. (11)

Pre každý obrazový bod zachytený aspoň dvoma snímkami (taktiež nazývaný ako spojovací bod), je vytvorená kolineárna rovnica. Výsledok systému rovníc je získaný pomocou iteratívnej metódy, ktorá vyžaduje dobrú inicializačnú aproximáciu neznámych parametrov. Systém rovníc je iteratívne riešený pomocou metódy najmenších štvorcov a po linearizácii a zavedení chybového vektora e, sa môže vyjadriť ako (11):

-e=A∙x∙l

kde:

e 		chybový vektor

A 		návrhová matica n x m

x 		neznámy vektor

l		pozorovací vektor

Výhoda fotogrametrie spočíva v tom, že obrázky obsahujú všetky potrebné informácie, ktoré sú pre tvorbu 3D modelu dôležité (geometria, textúra a iné). Zariadenia na získanie obrazov prostredia (fotoaparáty, kamery, mobily a ďalšie) sú vo všeobecnosti lacné, jednoduché na premiestnenie, ľahko použiteľné a majú potenciál na vysokú presnosť. Najväčšia nevýhoda je v zložitosti získania 3D súradníc zo snímaného objektu. (11)

#### Kalibrácia

Aby bolo možné získať čo najlepší výsledok z mapovania prostredia pomocou kamier, je potrebné najprv vykonať kalibráciu pre dané použité kamery. Je to dôležitý prvok, ktorý nám umožňuje, aby sme v ďalších fázach boli schopní porovnávať reálne predmety zo získaných snímok. Reálny predmet predstavuje objekt zo snímaného prostredia. Z dôvodu, že kamery majú od výroby určité skreslenie kvôli šošovke, môže sa stať, že vlastnosti snímaného objektu nie sú totožné s tými, ktoré sú na získaných snímkach.  Takýmito vlastnosťami sú najčastejšie rovné, rovnobežné alebo kolmé čiary. Ak sa na snímkach nezobrazuje rovnaký objekt s rovnakými vlastnosťami, je v ďalších fázach takmer nemožné porovnávať snímky.

Ku kalibrácii kamery je potrebne získať informácie ohľadom vnútorných nastaveniach kamery, ktorými sú ohnisková vzdialenosť a stred kamery. Získané údaje k danej kamere je možné aplikovať aj v neskorších prípadoch, je to z toho dôvodu, že tieto informácie vychádzaju z konštrukcie kamery a behom používania kamery sa nemenia. V prípade zmeny rozlíšenia kamery je možné tieto údaje použiť, ak sa dodatočne prispôsobia k novému rozlíšeniu. Tieto hodnoty sa prezentujú v takzvanej matici kamery, ktorá je znázornená nižšie. (12)

A=fx0cx0fycy001

Ako už bolo spomenuté, hodnoty fx a fy predstavujú ohniskovú vzdialenosť, ktorá sa taktiež nazýva aj ako konštanta kamery a hodnoty cx a cy predstavujú vektor posunutia stredu kamery. Pomocou tejto matice je možné vypočítať súradnice priestorového bodu zo súradníc snímky. Dôvod, prečo je potrebná kalibrácia kamier je ten, že pri prechode obrazu cez šošovku dochádza k skresleniu obrazu. Tento jav nám prekáža v porovnávaní reálneho objektu z viacerých snímok, a preto je nutná kalibrácia, ktorá nám tento jav zo snímok odstráni. Existujú dva typy skreslenia, ktoré môžu nastať pri snímaní. Prvým typom skreslenia je radiálne skreslenie, ktoré je znázornené na obrázku 6 a druhým typom je tangenciálne skreslenie. (12)

Obrázok 8 - Skreslenie (13)

Radiálne skreslenie je známe aj ako rybie oko. Toto skreslenie spôsobuje, že sa rovné čiary zobrazujú ako krivky. Radiálne skreslenie sa dá zapísať pomocou rovníc.

xd=x(1+k1r2+k2r4+…)

yd=y(1+k1r2+k2r4+…)

Hodnota r predstavuje vzdialenosť bodu od stredu snímky a hodnota kn predstavuje koeficient skreslenia. Rovnako sa dá zapísať aj druhý typ skreslenia.

xd=x+(2p1xy+p2(r2+2x2))

yd=y+(p1r2+2y2+2p2xy)

V oboch prípadoch sa dajú rovnice rozšíriť o ďalšie stupne k alebo p. Parametre skreslenia sú po celý čas rovnaké, ako to bolo v prípade vnútorných vlastnostiach kamery. Preto si môžeme tieto parametre uchovať a uplatniť ich v neskorších použitiach kamery. (12)

#### Rektifikácia

Po úspešnej kalibrácii kamier, ktorou sme sa zbavili nežiadúceho javu skreslenia obrazu, je možné pokračovať k ďalšiemu kroku rektifikácii. Tento krok nám urýchli hľadanie rovnakých bodov z dvoch snímok. Výsledok rektifikácii je horizontálne zarovnanie snímok, vďaka ktorému stačí hľadať páry bodov na rovnakej x-ovej čiare na oboch snímkach. Tento stav bude dosiahnutý pomocou transformácii oboch snímok, v ktorých bude stred kamier v rovnakej výške a ich osi rovnobežné. Rektifikácia funguje na princípe epipolárnej geometrie, ktorá je znázornená na obrázku 7. (12)

Obrázok 9 - Epipolárna geometria (12)

Máme snímky z dvoch kamier, ktorá každá má vlastné ohnisko (Ol a Or). Bod P nám predstavuje reálny objekt v priestore, ktorý bol snímaní kamerami. Ten sa v jednotlivých snímkach z kamier premietne ako bod Pl a Pr . Body el a er nám predstavujú ohnisko druhej kamery. Er predstavuje premietnutie bodu Ol pravou kamerou a to isté sa spraví s druhým bodom Or v ľavej kamere, ktorý sa označí ako el. Body Ol, Or a P nám určia epipolárnu rovinu, v ktorej body el a er predstavujú epipóly. Epipolárne priamky nám na obrázku predstavujú priamky el-pl a er-pr. Pre vysvetlenie zmyslu epipól je dôležité, si všimnúť, že všetky objekty v priestore nachádzajúce sa na priamke Ol-P sa zobrazia v ľavej kamere v bode pl. Rovnako to platí aj pre pravú kameru. Z toho nám vychádza, že sa priamka Or-P zobrazí v ľavej kamere presne na priamke el-pl.

Po tejto operácii sa nám značne urýchli hľadanie párov bodov medzi snímkami, keďže zobrazenie objektu v priestore sa bude nachádzať v druhej kamere na epipolárnej priamke, ktorú stačí prehľadať. Týmto spôsobom sa nám zníži čas potrebný na nájdenie páru a aj pravdepodobnosť vzniku chybného páru. Ďalšou výhodou je zachovanie vodorovného poradia, čo znamená, že ak sa body X a Y nachádzajú v oboch snímkach a bod X je zobrazení vyššie ako bod Y v rámci ľavej kamery, tak to platí aj pre pravú kameru. Teraz, keď sme si bližšie vysvetlili epipolárnu geometria, nám zostáva už len vodorovné zarovnanie epipolárnych priamok. Toho dosiahneme pomocou esenciálnej a fundamentálnej matici. Tie sa vo väčšine prípadov označujú ako E a F. Matica E obsahuje údaje o vzájomnej polohe oboch kamier a matica F obsahuje rovnaké údaje ako matica E, pričom je obohatená o údaje vnútorných vlastnostiach kamery. (12)

#### Hĺbková mapa

Po kalibrácii a rektifikácii máme obe kamery pripravené na párovanie bodov pre nasledujúce získané snímky. Výsledky ďalšieho procesu predstavujú informácie o rozdiele pozícii bodov z jednej snímky od zodpovedajúcich bodov z druhej snímky. Tento proces je veľmi kritický a výsledok nie je vždy ideálny. Pravdepodobnosť výskytu chyby v tomto procese sa výrazne zníži po úspešnej a správnej kalibrácií kamier a vďaka rektifikácií sa celý proces výpočtu urýchli. (12)

Obrázok 10 - Princíp hĺbkovej mapy (13)

Keď sa nám podarí priradiť ku každému bodu z jednej snímky vzdialenosť zodpovedajúceho bodu z druhej snímky, získame tým mapu disparity. Hodnotu disparity je možne opísať pomocou nasledujúceho vzťahu. (12)

disparity=x-x'=BfZ

Túto mapu je možne jednoducho vizualizovať. Vo väčšine prípadov sa na vzdialenosti aplikujú odtiene šedej, vďaka čomu získame obrázok s vizuálnou informáciou, ktorá nám poskytuje údaje o priestorovom rozmiestnení objektov v scéne. Tento obrázok sa nazýva pojmom hĺbková mapa. Po získaní máp disparít pre obe snímky je možné spraviť kontrolu konzistencie a zistiť oblasti v ktorých nebolo možné vykonať párovanie. Pixel v mape disparity je platný v prípade, že rozdiel hodnoty disparity bodu v ľavej snímke a hodnoty disparity zodpovedajúcemu bodu v pravej snímke je menší ako určená hranica. V opačnom prípade ak je rozdiel vyšší ako určená hranica je skúmaný pixel neplatný. (12)

Jeden zo základných algoritmov, ktorý riešia výpočet hĺbkovej mapy je stereo block matching algoritmus alebo taktiež skrátene nazývaný ako stereoBM. Ako už z názvu vyplýva, tento algoritmus využíva stereo obrázky, čiže dva snímky zachytené v rovnakom čase z iných pozícií snímajúcu rovnakú scénu. Z problematiky, ktorú treba riešiť pri porovnávaní snímok a to nájsť ku každému bodu z prvej snímky zodpovedajúci bod v druhej snímke, sa využíva jednoduchá operácia súčet absolútnych rozdielov v angličtine ako sum of absolute differences (skrátene SAD). Pred samotným výpočtom hĺbkovej mapy je potrebné previesť oba snímky na snímky využívajúcu len odtiene šedej, ktorého pixele majú hodnotu od  0 do 255. Týmto spôsobom vyberieme bloky z oboch snímok a hodnoty pixelov od seba odpočítame a absolutnú hodnotu každého pixelu sčítame. Týmto procesom dostaneme SAD hodnotu porovnaných snímok. Menšia hodnota znamená, že porovnávacie bloky sú si viac podobné. Porovnávanie, ktoré ma najmenšiu hodnotu by malo predstavovať identické bloky.   Tento algoritmus primárne porovnáva horizontálne a preto je potrebné použiť rektifikáciu, ktorá nám snímky zarovná do rovnakej výšky. Existuje verzia algoritmu nazývaná semi global block matching, ktorá porovnáva aj v iných smeroch a nie len horizontálne.

Nevýhodou tohto postupu (porovnávanie blokov) je tá, že zo snímok nevieme získať pozíciu zariadenia, ktoré dané snímky zachytilo. Pre potreby vytvorenia point cloudu je nutné k zariadeniu pripojiť inerciálnu meriacu jednotku (ďalej ako IMU) , z ktorej vieme získať potrebné údaje o polohe zariadenia. Získané hodnoty z IMU sa následné aplikujú na každý point cloud vypočítaný z páru snímok, ktoré nám upravia point cloud na správnu pozíciu vzhľadom na už vypočítané body. Ďalšia možnosť je získať informácie o zmene snímky oproti predchádzajúcej, ktorá sa využíva v ďalšom spôsobe mapovania prostredia pomocou kamery a to cez multiview, kde sa na to detailnejšie pozrieme.

### Snímanie pomocou kamery – multiview

Ďalší spôsob rekonštrukcie scény využívajúci fotoaparát alebo kameru je pomocou získania snímok z rôznych uhlov a pozícií snímaného prostredia, ktorý sa snaží odhadnúť vzťah medzi jednotlivými snímkami a následne vygenerovať mračno bodov. Tento spôsob snímania pri rekonštrukcii scény má určité pozitíva a negatíva oproti snímaniu pomocou stereo kamery, ktorý taktiež využíva techniky fotogrametrie. V tejto kapitole si opíšeme základné kroky, ktoré sú potrebné pre dosiahnutie mračna bodov zo série snímok, ktoré sú získané prevažne z jednej kamery alebo môžu byť aj z viacerých odlišných fotoaparátov.

#### Feature detector

Základnou otázkou pri porovnávaní snímok zo série je, ako najlepšie extrahovaťpopis lokálnych bodov (pixelov) tak, aby to umožňovalo správnu identifikáciu zhody medzi týmito bodmi (často krát z veľkého datasetu takýchto bodov), ktoré však nebrali ohľad na zmenu orientácie, veľkosti, svetla alebo 3D pozície. Prvým krokom pri porovnávaní zahŕňa identifikáciu  spoločných bodov v sérii snímok. Práve tieto kľučové body umožňujú nájsť zhodu v rôznych snímkach a následne zrekonštruovať scénu. (14)

Prvé algoritmy sa zakladali na štatistike porovnávania alebo hľadanie rohov. Tieto postupy sa  používali najmä v aplikáciach, ktoré  sa zaoberali na sledovanie pohybu na krátke vzdialenosti alebo stereo snímky. Avšak tieto postupy boli aplikovateľné len v prípade kedy snímky mali rovnakú veľkosť a boli snímané z podobného uhľa.Feature points (set pixelov), ktoré sú invariantné na zmeny veľkosti alebo orientácie sú potrebné pre  širšie porovnávanie. Oblasť záujmu na snímke musí byť schopná sa adaptovať na zmenu perspektívy medzi snímkami, ako aj pri skreslení. (14)

Najčastejšie používaním algoritmom na hľadanie feature points je scale-invariant feature transform (SIFT). SIFT umožňuje dramatické zmeny pre relatívnu pozíciu vlastnosti len s malými zmenami v deskriptore. Okrem toho je SIFT algoritmus robustný proti zmenám v 3D pohľade pre nerovné povrchy. SIFT algoritmus sa skladá zo štyroch hlavných bodoch:

- Detekcia priestorových extrémov

Tento prvý krok zahŕňa efektívnu identifikáciu miesta, ktoré dokážeme opakovane nájsť z rozličných pohľadoch. Spacescale prístup sa využíva na detekciu lokácie, ktoré sú nemenné voči zmenám veľkosti, hľadaním stabilných vlastností. Čiernobiely obraz intenzity sa postupne konvoluje s gaussovou funkciou v rôznych veľkostiach a rozdielom medzi po sebe nasledujúce gaussovské snímky. Lokálne extrémy sú nájdene pomocou porovnávaním každého vzorkového bodu so susednými ôsmymi v danom obrázku a deviatimi susedmi nad a pod stupnicou.

- Lokalizácia kľúčových bodov

SIFT následne vykoná detailné prispôsobenie 3D kvadratickej funkcie pre každý kandidát z  kľúčových bodov  k blízkym dátam. Hustota kľúčových bodov identifikovaných  na snímku závisí od textúry, ostrosti a rozlíšenia snímky. Komplexné scény budú fungovať najlepšie, zatiaľ čo beztvaré alebo jednotvárne povrchy akými sú napríklad sneh alebo piesok budú zrejme najťažšie.

- Pridelenie orientácie

Konzistencia orientácie pre každý kľúčový bod je priradená analýzou dominantných smerov lokálnych gradientov použitím Gaussian-smooth snímku k najbližšiemu rozsahu kľúčových bodov.

- Deskriptor kľúčových bodov

Ďalej je potrebný deskriptor pre každý kľúčový bod, ktorý je dostatočne rozlíšiteľný a zároveň, čo najviac nemenný vzhľadom na zmeny v 3D pohľade alebo osvetlení. Prístup SIFT k získaniu tohto deskriptoru spočíva v tom, že zvažuje citlivosť gradientov ale nie ich lokáciu. Na gradienty sa aplikuje Gaussová váhova funkcia, aby sa predišlo vzdialeným gradientom. Gradienty sú nahromadené do orientačných histogramov 4x4. Deskriptor je teda pole histogramov o veľkosti 4x4 s ôsmymi orientačnými košmi, ktorý každý obsahuje 128 elementový vektor pre každý kľúčový bod. Aby sa predišlo osvetľovacím efektom, tak sa vektor normalizuje na dĺžku jednotky, čím sa upravuje pre zmeny v kontraste. (14)

#### Zhoda kľúčových bodov

Potom ako sa nájdu kľúčové body, je potrebné nájsť zhodu medzi kľúčovými bodmi v rôznych snímkach. Nie je však garantované, že hocijaký z kľúčových bodov bude mať partnera v inej snímke. Preto je potrebné použiť metódy na odstránenie nevhodných bodov.

Zložitosť deskriptora kľúčových bodov a veľký počet kľúčových bodov znamená, že euklidovské prehľadávanie najbližšieho suseda  v takom veľkom priestore je obtiažne a aj nákladné na výpočet. Účinné riešenie tohto problému boli k-d stromy, ktoré sú typom binárneho stromu často používané na výpočet najbližšieho suseda. Vyhľadávanie najbližšieho suseda tak pracuje rekurzívne a výhodou tejto dátovej štruktúry je to, že rýchlo eliminuje veľké oblasti prehľadávaného priestoru. (14)

#### RANSAC

#### Štruktúra z pohybu

Z angličtiny structure from motion (ďalej ako SfM), je dobre v tomto bode najprv definovať, čo vlastne SfM znamená. SfM je proces rekonštrukcie 3D štruktúry zo série snímok získaných z rôznych pohľadov. Existujú prípady kedy sa za SfM považuje celý proces rekonštrukcie 3D scény aj s procesmi, ktoré sme si popísali vyššie (detekcia bodov záujmov a porovnávanie kľúčových bodov), avšak v skutočnosti sa jedná o jeden proces z celej série. Ide o proces, ktorý sa snaží súčasne rekonštruovať: štruktúru 3D scény, polohy a orientácie  kamery a ešte často krát aj vnútorné parametre kamery. Vnútorné parametre kamery sú opísané horným trojuholníkom matici o veľkosti 3x3, taktiež známej ako matica kamery (viac o matici kamery a kalibrácií je napísane v kapitole 2.3.2.2. Kalibrácia). Výsledok SFM procesu je vytvorenie point cloudu a zrekonštruovanie pozícii kamery. Zvyčajne sa ešte používajú ďalšie techniky na spracovanie tohto point cloudu pre detailnejšie zrekonštruovanie povrchu. (14)  Definícia, ktorá by najlepšie vystihla SfM je, že SfM je fotogrametrická zobrazovacia technika na odhad trojrozmerných štruktúr z dvojrozmerných sekvencií.

#### CMVS/PMVS

#### CMPMVS

### RGB-D kamera

V období nástupu senzorov RGB-D ako je Microsoft Kinect bol veľký pokrok v mapovaní prostredí a pri SLAM (súčasná lokalizácia a mapovanie). Vzhľadom na cenu týchto senzorov a dostupnosti GPU pre vysokovýkonné výpočty sa stávali „dense“ rekonštrukcie čoraz populárnejšie pri riešení problémov v robotike. (15)

RGB-D kamery zachytávajú farebné obrázky RGB, ktoré sú obohatené o informáciu hĺbky pre každý jeden pixel.  Takzvané Structured light RGB-D cameras sú založené na stereo technológiach, a preto zdieľajú mnoho vlastností so stereo kamerami. Základné rozdiely spočívajú v rozsahu a priestorovej hustoty hĺbkových dát. Structured light RGB-D kamery osvetľujú scénu štruktúrovaným svetelným vzorom, ktoré dokážu odhadnúť hĺbku, avšak sú limitované projektorom. Pri týchto kamerách sa využíva infračervené svetlo pri premietaní vzoru, ktoré nie je bežné vidieť na bežných kamerách a získané snímky je možné ďalej spracovať pri počítačovom videní. Hĺbka sa vypočíta vďaka perspektívnemu skresleniu vzoru kvôli hĺbke rôznych objektoch. Nevýhodou tohto typu zariadenia je, že je limitované vzdialenosťou kamery od objektu, napríklad pri Microsoft Kinect je to pár metrov. (16)

Existujú aj kamery, ktoré nevyužívajú svetelné vzory ale čas letu (Time-of-Light skrátene ToF), ako je to pri LIDAR skeneroch. Rozdiel medzi LIDAR zariadením a kamerou využívajúce ToF je, že LIDAR obsahuje mechanické komponenty na realizáciu skenovania, zatiaľ čo ToF kamery vykonávajú výpočet času letu na integrovaných obvodoch CMOS alebo CCD technológií. (17)

## Existujúce riešenia

V tejto kapitole opisujeme produkty, ktoré úplne alebo čiastočne riešia rekonštrukciu scény od zariadení, ktoré snímajú prostredia, cez aplikácie spracovávajúce získané dáta zo zariadení snímajúce prostredie, až po softvérové knižnice a programy na tvorbu a editovanie 3D modelu.

### ZED kamera

ZED kamera je zariadenie, ktoré bolo vyvinuté spoločnosťou Stereolabs, snažiac sa napodobniť ľudské videnie. Tento produkt ZED je takzvanou stereo kamerou, ktorá dokáže snímať hĺbku, založenú na pasívnej stereo vízii. Výstupom je video, ktoré sa skladá z dvoch snímok vo vysokom rozlíšení.

Táto kamera je pripojená k počítaču alebo inému výpočtovému zariadeniu pomocou USB 3.0, kde sa následne získane video spracuje na grafickej karte a výsledkom je hĺbková mapa, ktorá sa vypočíta na dostatočne výkonnom počítači v reálnom čase. Hĺbkové dáta sú vo vzdialenosti jedného až pätnástych metrov od zariadenia. Hlavné využitie tohto zariadenia sa našlo v autonómnych navigáciách, pri sledovaní pohybu a vo virtuálnej realite. (18)

Obrázok 11 - ZED kamera

### RealityCapture

RealityCapture je program vyvíjaný spoločnosťou Capturing Reality, ktorý vytvára 3D modely na základe snímok z rôznych zariadení a/alebo skenu z laseru. RealityCapture je zameraný na spracovávanie obrovského množstva snímok získaných pomocou fotoaparátov s vysokým rozlíšením, ktorého počet môže presahovať aj viac ako pár tisíc snímok v relatívnom rýchlom procese. 3D model vytvorený z 3000 snímok zvládnu za menej ako hodinu. Doba procesu vytvárania 3D modelu závisí od počtu grafických kariet a procesorov. Nároky pre tento program nie sú vysoké. Vyžaduje si však minimálne 8GB pamäte RAM a grafickú kartu značky NVIDIA s minimálnou pamäťou 1GB podporujúca platformu CUDA. (19)

### Photoneo

### Kinect a KinectFusion

Pre senzor Kinect od spoločnosti Microsoft, vznikol rekonštrukčný systém nazývaný KinectFusion. Tento systém využíva zariadenia Kinect verzia 1 a 2, z ktorých získava údaje a následné spracuje do výsledného 3D modelu počas niekoľkých sekúnd. To je dosiahnuté tým, že behom získavania snímok z Kinect kamery, systém neustále sleduje 6DOF a pridáva hĺbkové dáta do jedného globálneho modelu. Tento model je neustále obohacovaný ďalšími dátami, ktoré sú získavané počas celej doby snímania scény. Dokonca aj mále pohyby akými sú otrasy kamery vedú k novým dátam, ktoré obohacujú výsledný model a tým sa stáva detailnejším. (20)

Kinect zariadenia sú takzvané RGB-D kamery, kde pri verzie jedna sa využíva štruktúrovaný svetelný vzor a pri verzie dva sa využíva čas letu. V tabuľke sú uvedené základne údaje o týchto kamerách.

|  | Kinect verzia 1 | Kinect verzia 2 |
| --- | --- | --- |
| Rozlíšenie farebnej kamery | 640 x 480 30fps | 1920 x 1080 30fps |
| Rozlíšenie hĺbkovej kamery | 320 x 240 | 512x424 |
| Maximálna vzdialenosť | ~4.5 m | ~4.5 m |
| Minimálna vzdialenosť | 40 cm | 50 cm |
| Horizontálny uhol záberu | 57° | 70° |
| Vertikálny uhol záberu | 43° | 60° |
| Hĺbková technológia | Structured light pattern | Time-of-Flight |
| Komunikácia | USB 2.0 | USB 3.0 |

Tabulka 1 (21)

### VisualSFM

VisualSFM je GUI aplikácia pre 3D rekonštrukciu scény využívajúca Structure from Motion (pre viac informácií o SfM pozri kapitolu SfM). Tento rekonštrukčný systém využíva viacjadrový paralelizmus pre detekciu kľúčových bodov a ich následné porovnávanie ako aj pri iných procesoch počas vytvárania 3D modelu. Pre hustú rekonštrukciu scény využíva tento program ďalšie nástroje akými sú napríklad PMVS/CMVS. (22)

### MeshLab

MeshLab je voľne dostupný systém na spracovanie a editovanie 3D trojuholníkových mesh(viď polygonálne modelovanie). Poskytuje sadu nástrojov na úpravu, čistenie, vykresľovanie, renderovanie a mnoho ďalších nástrojov. Ponuka funkcie na spracovanie surových dát z 3D zariadení na digitalizáciu, prípadne na prípravu modelov pre 3D tlač. (23)

### Blender

### OpenCV

Open Source Computer Vision v skrátenej verzii OpenCV je voľne dostupná a otvorená knižnica pre počítačové videnie a strojové učenie. Je distribuovaná pod BSD licenciou pre ľahšie komerčné využitie pre firmy a úpravu kódu pre aplikácie počítačového videnia. Obsahuje cez 2500 optimalizovaných algoritmov pre počítačové videnie a strojové učenie. Používa sa napríklad na identifikovanie objektov, detekciu tváre, sledovanie pohybujúcich sa objektov, extrahovanie 3D modelov z objektov, vytváranie 3D point cloud-u a na iné. Obrovská výhoda tejto knižnice je v kvalite dokumentácie. OpenCV používa mnoho firiem ako napríklad Google, Microsoft, IBM, Intel ako aj rôzne startupy. Túto knižnicu je možné použiť v jazykoch C/C++, Java, Python a MATLAB pod operačnými systémami ako sú Windows, Mac, Linux a Android. V súčasnej dobe sa aktívne vyvíjajú plnohodnotné CUDA a OpenCL rozhrania. Natívny jazyk tejto knižnice je C++. (10) (15)

## Zhodnotenie

# Špecifikácia

Cieľom našej práce je vytvorenie aplikácie, ktorá bude spracovávať 2D snímky a vytvorenie následne trojrozmerný model. Aplikácia bude umožňovať prispôsobenie významných krokov podľa potrieb užívateľa, čím bude možne dosiahnuť spracovanie v rýchlejšom čase alebo získať model s hustejším mračnom bodov. Aplikácia bude schopná spracovávať údaje v réalnom čase, čo v našom prípade predstavuje vykonanie  jedneho kroku alebo sady krokov pod 1 sekundu. V nasledujúcich podkapitolách sa upresnia prostriedky a komponenty, ktoré naša aplikácia využíva.

## Funkčná špecifikácia

Aplikácia bude schopná príjimať snímky zo stereo kamery (vytvorená z dvoch kamier), kamery alebo nahraním snímok z disku počítača. V prípade spracovania snímok podľa stereo vision, bude aplikácia umožnovať kalibráciu týchto kamier. Výsledok tejto kalibrácie bude možne uložiť a opätovne nahrať v nasledujúcom spustení aplikácie. Tieto informácie slúžia na úpravu získaných snímok zo stereo kamery, ktoré používame na vytvorenie hĺbkovej mapy.

Vytvorenie hĺbkovej mapy pri stereovision je možné dosiahnuť v čase kratšom ako 1 sekunda. Toto časove kritérium platí pri príprave dát pre štruktúru z pohybu, ktorá zahŕňa nájdenie bodov záujmu, vypočítanie descriptoru a nájdenie zhody s ostatnými snímkami, ktoré je možné dosiahnuť pre jednotlivé spomenuté kroky, poprípade pre celú túto sadu krokov pod 1 sekundu.

Pre dosiahnutie spracovania dát v reálnom čase, bude užívateľovi umožnené špecifikovať a prispôsobiť významné kroky v procese spracovania snímok za cieľom dosiahnutia kratšieho času spracovania dát podľa výkonu zariadenia, na ktorom bude spustená naša aplikácia. Pre tento účel sa využíva taktiež CUDA, ktorá využíva výkon grafických kariet značky nVidia, ktorá umožňuje paralelné spracovanie.

Aplikácia bude umožnovať opätovné použitie získaných snímok pri iných nastaveniach aplikácie a týmto spôsobom získať lepšie výsledky podľa nových špecifikácií krokov spracovania .

## Hardware

V tejto podkapitole opisujeme zariadenia, ktoré sú použité v našom projekte 3D mapovanie a modelovanie prostredia v reálnom čase a ich dôležité údaje, ktoré sú kľúčové pre splnenie cieľov nˇasho projektu.

### Výpočtové prostriedky

Pre projekt 3D mapovanie prostredia a jeho následné modelovanie v reálnom čase používame notebook značky Dell Inspiron 15 s procesorom Intel Core i7 7700HQ architektúry Kaby Lake so štyrmi jadrami, operačnou pamäťou 16GB, 256GB SSD diskom, grafickou kartou značky NVIDIA GeForce GTX 1060 s pamäťou 6GB a s operačným systémom Windows 10 Home 64bit.

### Kamery

K vytvoreniu stereo vízie používame dve kamery značky Kayeton model KYT-U400-01ND so senzorom OmniVision OV4689. Tieto kamery dosahujú pri rozlíšení FullHD(1920x1080) 60fps, HD(1280x720) 120fps a pri rozlíšení 640x320 dosahuje 330fps. Komunikácia s počítačom je zabezpečená pomocou USB 2.0. Taktiež podporuje UVC, čo znamená USB video device class, inak povedané, podporuje prenos videa, ako je známe u bežných webových kamerách pre operačné systémy Windows, Linux, Android a Mac.

## Software

Pre náš projekt sa používa vývojové prostredie Microsoft Visual Studio verzia 2017 15.9.11 a programovací jazyk C# verzia 7.3. Pre dosiahnutie nášho cieľa používame nasledujúce knižnice, platformy a nástroje, ktoré sú v nasledujúcich kapitolách bližšie opísané.

### CUDA

CUDA je platforma pre paralelné programovanie vyvíjaná spoločnosťou NVIDIA Corporation, ktorá je určená na použitie grafických procesorov, ktoré obsahujú grafické karty spoločnosti NVIDIA. Procesory, ktoré obsahujú grafické karty, sú vytvorené za účelom masívneho paralelného spracovania dát. Ich výpočtová sila plynie zo schopnosti vykonávať paralelne veľké množstvo nezávislých výpočtov, ktoré sa pri spracovávaní obrazu bežne vyskytujú. Rozdiel medzi CPU a GPU je taký, že GPU sa zameriava viac na výpočet ako na radiaci obvod a prácu s pamäťou. CUDA je navrhnutá pre jednoduchú spoluprácu s jazykmi C, C++ a Fortran. Svoju efektivitu má založenú na troch princípoch, ktorými sú zdieľaná pamäť, bariérová synchronizácia a hierarchia skupín vlákien. (8)

### Visualization Toolkit

Visualization Toolkit (VTK) je voľne dostupný softvérový systém pre 3D počítačovú grafiku, spracovanie obrazu a jeho vizualizáciu. VTK podporuje veľké množstvo vizualizačných algoritmov vrátane skalárnych, vektorových, textúrových a mnohých ďalších. Táto nástrojová sada podporuje paralelné spracovanie a je multiplatformová, takže ju dokážeme používať na Linuxe, Windowse, Macu a Unix platformách. (14)

### Open Source Computer Vision

Open Source Computer Vision v skrátenej verzii OpenCV je voľne dostupná a otvorená knižnica pre počítačové videnie a strojové učenie. Je distribuovaná pod BSD licenciou pre ľahšie komerčné využitie pre firmy a úpravu kódu pre aplikácie počítačového videnia. Obsahuje cez 2500 optimalizovaných algoritmov pre počítačové videnie a strojové učenie. Používa sa napríklad na identifikovanie objektov, detekciu tváre, sledovanie pohybujúcich sa objektov, extrahovanie 3D modelov z objektov, vytváranie 3D point cloud-u a na iné. Obrovská výhoda tejto knižnice je v kvalite dokumentácie. OpenCV používa mnoho firiem ako napríklad Google, Microsoft, IBM, Intel ako aj rôzne startupy. Túto knižnicu je možné použiť v jazykoch C/C++, Java, Python a MATLAB pod operačnými systémami ako sú Windows, Mac, Linux a Android. V súčasnej dobe sa aktívne vyvíjajú plnohodnotné CUDA a OpenCL rozhrania. Natívny jazyk tejto knižnice je C++. (10) (15)

### Emgu CV

Emgu CV je cross platformový .NET wrapper pre OpenCV knižnicu spracovávania obrázkov. Tento wrapper umožňuje používanie OpenCV funkcií z .NET kompatibilných jazy, ktorými sú napríklad C#, VB, VC++, IronPython a ďalšie. (27)

### Json .NET

Json.NET je populárny vysoko výkonný JSON framework pre .NET. Tento framework poskytuje serializáciu a deserializáciu .NET objektu do/z JSON formátu. Poskytuje LINQ, čím zjednodušuje prácu s čítaním a zapisovaním do JSON. (27)

## Testovacie scenáre

Pri aplikácií, ktorá ma za cieľ vytvoriť 3D model v reálnom čase, budeme merať dve veličiny. Prvou veličinou bude rychlosť niektorých procesov, ktorými sú napríklad vypočítanie hĺbkovej mapy, výpočet deskriptorov a ďalších, ktoré sú kľučové pre vytvorenie 3D modelu. Druhou veličinou bude veľkosť výsledného modelu. Tieto dve veličiny budeme pozorovať pri rôznych nastaveniach kamery, použití rôznych algoritmov a hlavne použitie grafickej karty na výpočet. Naším cieľom bude dosiahnuť aby aplikacia fungovala v dvoch prípadoch a v týchto prípadoch nemerali hodnoty. Prvým a základným prípadom bude, aby aplikácia potrebovala, čo najmenej času na výpočet 3D modelu. Druhým prípadom bude dosiahnutie najhustejšieho mračna bodov, čím výsledný 3D model bude realistickejší aj keď čas potrebný pre výpočet bude väčší. Zo získaných hodnôt vypočítame stredné hodnoty a znova otestuje pre potencionálne ideálne hodnoty, v ktorých by aplikácia mala dosahovať v priemernom čase priemerný výsledok.

Ako bonus sa budeme snažiť namodelovať viacero prostredí, pri ktorých zhodnotíme výsledný model, či je zhodný s reálnym prostredím alebo nie. Toto zhodnotenie bude prebiehať len pozorovaním ľudským okom. V prípade, že z modelu bude možne identifikovať objekty z reálneho prostredia, tak sa toto meranie označí ako úspešne. Iné prípady budú označené ako neúspech. Pri tomto spôsobe hodnotenia budeme zanedbávať prípadne chybné priestorové body v mračne bodov.

# Návrh

Kayeton kamery, ktoré máme k dispozícií pre náš projekt, nám slúžia na vytvorenie stereo kamery. Tieto kamery majú k dispozícií kábel s USB rozhraním, ktorý sa využíva pre komunikáciu. Pri riešení stereo vízie sa naše kamery umiestnia v určitej vzdialenosti od seba, čím dosiahneme priestorové videnie. USB kábel nám umožní hýbať s kamerami nezávisle od počítača, tým získame možnosť premiestnovať a otáčať kamery podľa možnosti kábla a zmapovať väčšiu časť prostredia. Základný návrh zapojenia komponentov je vidieť na obrázku 11. Naše riešenie je primárne vytvorenie aplikácie, ktorá spracuje vstupné dáta, ktorými sú napríklad snímky získane z kamier. Významné toky akými sú napríklad vytvorenie point cloudu pri štruktúre z pohybu (Sfm) alebo vytvorenie hĺbkovej mapy pri stereo vízie sa bližšie popíšu v jednotlivých podkapitolách.

Obrázok 11 - Zapojenie

## Stereo kamera

Naša aplikácia, ktorá slúži na vytvorenie 3D modelu, využíva snímky získané snímaním daného objektu v rovnakom čase z dvoch rôznych uhlov pohľadu pre vytvorenie hĺbkovej mapy pri stereo vízii. Získané snímky z oboch kamier sa pri vytváraní hĺbkovej mapy porovnajú, aby sa zistilo, ako nám vzdialenosť medzi kamerami ovplyvní pozíciu snímaného objektu v jednotlivých snímkach. Pre dosiahnutie tohto cieľa použijeme dve plne identické kamery. Dôvodom použitia takýchto kamier je, že nebudú vyžadovať toľko hardvérových a softvérových úprav, ako by to bolo pri použití neidentických kamier. Získavanie snímok je zabezpečené pripojením káblov cez USB porty, ktorých rýchlosť prenosu je dostatočná pre nastavenie 60 fps a pre rozlíšenie 1920x1080, ktoré je možné dosiahnuť pri používaných kamerách. Alternatívnou možnosťou pripojenia pre použité kamery je ich zapojenie priamo na základnú dosku výpočtovej techniky. Pri našom návrhu využívame USB pripojenie, ktoré nám vďaka USB káblom umožňuje umiestniť kamery v rôznych vzdialenostiach od seba. Tým získavame aj možnosť umiestňovať kamery na rôzne miesta podľa tvaru podkladu, ktorý bude slúžiť na pripevnenie kamier. Ďalšou možnosťou je ovplyvniť výpočet, ktorý závisí od vzdialenosti medzi kamerami.

Pri vytvorení modelu pomocou SfM (štruktúry z pohybu), nám postačí len jedna kamera. Avšak pri použití stereo kamery, máme väčšie množstvo dát, ktoré nám vytvoria hustejšie mračno bodov. V rámci SfM sa získané snímky porovnávajú medzi kamerami a predchádzajúcou dvojicou. Týmto spôsobom nevynecháme žiadnu snímku a vytvoríme dostatočné množstvo zhôd pre vytvorenie mračna bodov.

## Nastavenie kamery

Kalibrácia a rektifikácia je pre vytvorenie hĺbkovej mapy pri stereo vízií kľúčová. Algoritmy, ktoré sa používajú pre výpočet hĺbkovej mapy sa opierajú o to, že snímky zo stereo kamery sú posunuté v rámci roviny. Žiaľ vo väčšine prípadov má kamera zakrivenie, poprípade sa nám kamery nepodari umiestniť v rovnakej výške. Preto aby sme ušetrili čas, tak si po úspešnej kalibrácií kamier budeme môcť uložiť parametre, ktoré nám budú predstavovať vnútorné a vonkajšie vlastnosti kamier. Hlavný tok údajov pre nastavenie kamier je navrhnutý na obrázku 12.

Obrázok 12 - Diagram nastavenia kamier

Pre kalibráciu bude potrebné zaobstarať vhodnú vzorku dát, ktorá bude predstavovať dvojice snímok (aspoň 25) z ľavej a pravej kamery, na ktorých bude zobrazená použitá šablona, podľa ktorej sa bude kalibrovať. Šablóna predstavuje vzor, na ktorom je možné nájsť rovnobežné čiary podľa ktorých sa dá určiť zakrivenie kamier. Taktiež podľa presnej vzdialenosti týchto rovnobežiek sa dá určiť ohnisková vzdialenosť.

Po uspešnom ukončení kalibrácie, ktorá nám zistí prípadné zakrivenie, získame časť údajov, ktoré sa aplikujú na rektifikáciu. Tá na základe daných informácií zisti prípadné posunutie jednej kamery oproti druhej. Výsledok rektifikácii je, že nám dvojicu snímok zarovná do rovnakej výšky, poprípade aj otočí podľa potreby. Týmto získame ďalšiu a poslednú časť vlastností kamier. Po získaní hodnôt z kalibrácie a rektifikácie si tieto údaje bude možne uložiť pre ďalšie použitie aplikácie. Tento proces je potrebne vykonať aspoň raz, pre správne zadefinovanie vnútorných a vonkajších vlastností kamier. V prípade ak boli tieto vlastnosti zadefinované nesprávne, je potrebné tento proces zopakovať s inou vzorkou dát pre dosiahnutie lepších výsledkov.

## Priebeh aplikácie

Rozhodli sme sa, že aplikácia na vytvorenie 3D modelu pomocou 2D snímkov, bude môcť využiť dva spôsoby. Oba spôsoby vychádzajú z fotogrametrie a využívajú len snímky získané z kamier. Všetky potrebné informácie sme schopný získať zo sady snímok a nie je potrebné použiť iné zariadenie k dosiahnutiu nášho cieľa.

Prvý spôsob je vytvorenie mračna bodov z páru snímok zo stereo kamery. V tomto prípade máme kamery pevne umiestnené v priestore alebo na platforme, kde zmena jednej kamery sa rovnako prejaví na druhej. Týmto spôsobom vieme určiť orientáciu kamier medzi sebou navzájom a prispôsobiť snímky tak, aby sme prehľadávanie snímok obmedzili len na prehľadávanie v rovine (na rovnakom riadku v snímkach). Takouto úpravou snímok vieme rapídne urýchliť výpočet hĺbkovej mapy a následne pretransformovať do mračna bodov.

Ďalší spôsob je použitie metódy na vytvorenie štruktúry z pohybu. Tento spôsob nevyžaduje úpravu snímok, tým pádom nie je potrebne kalibrovať kamery podľa šablony, pretože najdenie bodov záujmov a vypočítanie deskriptorov by malo byť nemenné v prípade, že snímok je otočený alebo zmenšený/zväčšený. Nevýhodou tohto spôsobu je, že mračno bodov bude maximálne také veľké ako je polovica počtu všetkých nájdených bodov záujmov zo snímok, keďže na nájdenie jedného priestorového bodu je potrebne mať aspoň 2 snímky s rovnakým bodom záujmu. V prípade stereo vízie to môže byť polovica celkového počtu všetkých pixelov jedného snímku z dvojice medzi všetkými dvojicami.

V nasledujúcich podkapitolách sa popíše návrh hlavného toku pre oba spôsoby riešenia nášho cieľa.

### Stereo videnie

Návrh jednej z hlavných časti aplikácie je v zjednodušenej forme zobrazený na obrázku 13.  Tento návrh predstavuje hlavný tok a myšlienku našej aplikácie, ktorá vytvorí 3D model pomocou stereo vízie.

Obrázok 13 - Diagram vytvorenia 3D modelu

Na obrázku 13 je zobrazený cyklus, ktorý by mal po špecifikovaní a prispôsobení našej aplikácie prebehnúť v reálnom čase alebo aspoň niektoré častí z cyklu. Po získaní snímok z pravej a ľavej kamery cez USB pripojenie aplikujeme údaje o vnútorných a vonkajších parametroch kamier, ktoré dostávame pomocou kalibrácie a rektifikácie. Tým získavame snímky v požadovanom stave a sú pripravené pre následné porovnávanie. Takto upravené snímky, ktoré zobrazujú reálne vlastnosti objektov, akými sú napríklad rovnobežné čiary bez skreslenia, používame na vygenerovanie hĺbkovej mapy. Na vygenerovanie hĺbkovej mapy sú potrebné minimálne dve snímky z rôznych uhlov pohľadu snímaného prostredia, kde sa následne hľadajú pozície objektov. Rozdiel pozície objektu v jednej snímke od druhej snímky predstavuje hľadanú informáciu pre vytvorenie hĺbkovej mapy a neskôr 3D modelu.

Výsledkom celého generovania hĺbkovej mapy je matica s informáciami o pozícií na snímke a rozdiel daného bodu oproti  pozícií na druhej snímke. Pred samotným zobrazením hĺbkovej mapy sa informácia o rozdielnej pozícii pretransformuje na farbu pre lepšiu  vizuálnu informáciu. Ak je kvalita hĺbkovej mapy nepostačujúca kvôli vysokému počtu chybných bodov alebo zlým párovaním, tak sa jedná o chybné údaje vnútorných a vonkajších parametrov kamier a je potrebné spraviť kalibráciu a rektifikáciu s lepšou vzorkou dát. Hĺbková mapa sa taktiež používa pri vygenerovaní mračna bodov, ktoré používame na zobrazenie prostredia ako 3D model.

Pre dosiahnutie nášho cieľa sa pre jednotlivé časti využíva akcelerácia grafickej karty, ktorá je na výpočty niekoľkokrát rýchlejšia ako procesor, a tým je dosiahnutie výsledku v reálnom čase pravdepodobnejšie.

### Structure from Motion

Ďalší proces našej aplikácie, ktorý je zásadný je vytvorenie point clodu pomocou štruktúry z pohybu. Na obrázku nižšie je zobrazený priebeh procesu zo snímku k vytvoreniu point cloudu.

Treba podotknúť, že z každého kroku si ukladáme výsledok do globálneho zoznamu, ktorý sa v predposlednom kroku vytvorenia modelu použije. Pre každý snímok, ktorý si uložíme do globálneho zoznamu si vypočítame body záujmu. Tento zoznam bodov záujmov aktualizujeme pre danú snímku v globálnom zozname. Následne sa pre tieto body záujmov vypočíta deskriptor, ktorý sa použíje pri nájdení zhody v nasledujúcom kroku. Samozrejme aj v tomto kroku vypočítania deskriptoru si výsledok uložíme v globálnom zozname. Podľa spôsobu hladania zhody, bude potrebné použiť predvýpočítané deskriptory z predošlých snímok, ktoré sme spracovali. Vďaka deskriptorom z aktuálneho snímku a z predchádzajúcich sme schopný nájsť zhody medzi snímkami. Všetky zhody si opäť uchováme v globálnom zozname. Dôvod prečo si všetko ukladáme do jedného globálneho zoznamu je ten, že pri vytvorení modelu, je potrebne mať k dispozícií tieto informácie.

Vstupné dáta môžu byť jedná snímka alebo zoznam snímok. Podľa toho, čo sa zvolí sa tok dát čiastočne upraví. V prípade, že snímky získavame z kamier, tak sa získavanie snímok až po najdenie zhody medzi deskriptormi vloží do cyklusu. Po ukončení získavania snímok z kamier sa následne vypočíta model a v ďalšom kroku ho zobrazíme. V opačnom prípade posunieme aplikácií sadu snímok, ktorá prejde všetkými krokmi ako je to zobrazené na obrázku. Pri tomto spôsobe výpočtu, kedy posunieme sadu snímok aplikácií, môžeme pracovať s číslom, ktorý nam presne určuje počet snímok na spracovanie. Z tohto dôvodu môžeme v aplikácií použiť vlákna a spracovať snímky paralelne. Paralelné spracovanie nám umožní maximalizovať výkon zariadenia, na ktorom je spustená aplikácia a dosiahnuť kratšieho času pri spracovaní viacero snímok.

## Zobrazenie

Na obrázku XX je zobrazené rozloženie hlavného okna našej aplikácií. Toto okno je prvá vec, čo používateľ uvidí pri spustení našej aplikácií. Pre zobrazenie našej aplikácií používame Windows Forms (WinForms), nakoľko Visual Studio poskytuje designer (grafického návrhára) a programovací jazyk pre túto knižnicu je C#.

Najväčšie objekty našeho hlavného okná sú dva menšie okná, ktoré zobrazujú potrebné informácie pre používateľa, akými sú získané snímky z kamier, nájdené zhody, hĺbková mapa alebo výsledný model (mračno bodov). Pre každé z týchto okien sa pod nimi nachádza aj možnosť zobrazenia potrebnej informácií. V prípade, že užívateľ nestihne alebo má potrebu si pozrieť vstupy/výstupy z procesov, tak pod týmito oknami sa nachádzaju ďalšie, v ktorých sa zobrazujú vstupné/výstupné dáta. Aj pre tieto vstupné/výstupné data je možnosť nastavenia, aké dáta sa majú zobraziť. Na začiatku našej aplikácie sa nachádza základné menu, ktoré slúží na prvotné nastavenie aplikácie a pod týmto menu sa nachádzajú ďalšie dva menu pre už konkrétne procesy stereo videnia a štruktúra z pohybu.

Všetky potrebné kroky sa snažíme umiestniť na hlavnom okne, aby používateľ mohol jednoducho a intuitívne použiť aplikáciu na splnenie svojho cieľa, ktorým je vytvorenie 3D modelu z 2D snímok. Aby používateľ mohol maximalizovať svôj úspech, tak ma možnosť jednotlivé kroky nastaviť podľa svojích potrieb pomocou elementov akými sú combobox, checkbox a iné, ktoré poskytuje WinForms knižnica.

# Implementácia

## Stereo kamera

Stereo kameru sme si vytvorili pripevnenim dvoch kamier značky Kayeton na pevný podklad. Tento podklad ma v sebe diery o veľkosti 2mm, čím nám poskytuje možnosť pripevnenia kamier pomocou dištančných skrutiek. Tieto skrútky nám poskytujú voľný prístup k portom na zapojenie USB káblu. Kamery sme si umiestnili čo najbližšie k sebe a zarovnali do jednej roviny. Takýmto spôsobom získame veľmi podobné umiestnenie ako býva umiestnenie očí u človeka a dosiahneme tým takzvané priestorové videnie. Treba podotknúť, že podložka na ktorej sú umiestnené kamery, je z pevného materialu, aby sme eliminovali možnosť meniť orientáciu a pozíciu jednej kamery bez toho aby sa rovnako zmenilo umiestnenie druhej. Výslednú rekonštrukciu stereo kamery je vidieť na obrázku nižšie.

Obrázok 17 - Stereo kamera

Keďže stereo kamera pozostáva z dvoch kamier, treba zabezpečiť synchronizáciu snímania prostredia, aby nedošlo k chybným párom snímok. Pre dosiahnutie najlepšej synchronizácie kamier je možné pri niektorých typoch kamier použiť hardvérovú synchronizáciu. V našom prípade túto možnosť nemáme a je potrebné zosynchronizovať ich softvérovo. Knižnica OpenCV nám poskytuje riešenie pre tento problém a to volaním dvoch metód Grab() a Retrieve().

Cap0 a cap1 predstavujú kamery, ktoré tvoria stereo kameru. Metóda Grab() slúži práve na synchronizáciu kamier, ktoré nemožno zosynchronizovať hardvérovo. Táto funkcia je rýchlejšia ako funkcia Retrieve(). Celý proces získania snímok z kamier prebieha nasledovne: pre obe kamery sa zavolá funkcia Grab() a následne sa pre obe kamery zavolá funkcia Retrieve(), ktorá dekóduje nasledujúci rámec.

Pred samotným získavaním snímok je potrebne určiť aké kamery sa majú použiť v našej aplikácií. Zoznam z ktorého je možne určiť tieto kamery sa získavá pomocou knižnice DirectShow .NET, ktorá nám zistí, aké vstupné video zariadenia máme pripojené. Následne podľa identifikátora zariadenia si vytvoríme objekty predstavujúce tieto kamery a pomocou vyššie spomenutých metód Grab() a Retrieve() získavať snímky pre ďalšie procesy.

## Grafické rozhranie

Návrh sme premietli do implementácie a hlavné okno našej aplikácií je vidieť na obrázku XX.

V strede okna sú dva objekty, ktoré slúžia na zobrazenie snímok, podľa potrieb užívateľa. Obsah týchto pohľadov je možné zmeniť pomocou comboboxu, ktorý je pod každým pohľadom. Tlačítko update slúži na aktualizáciu 3D modelu. Pod týmto riadkom nastavenia máme ďalší riadok slúžiaci na manipuláciu so súbormi pre našu aplikáciu. Pre lepšiu prácu so súbormi máme pod týmto riadkom element listviewer, ktorý nám zobrazuje všetky súbory, ktoré vstupujú alebo vystupujú z aplikácie a pri niektorých krokoch počas spracovania snímok. V hornej časti okna máme tri riadky slúžiace na nastavenie a prispôsobenie aplikácie podľa potrieb užívateľa. Prvý riadok slúži na základné nastavenie aplikácie pre rozhodnutie, aké kamery sa majú používať a či sa majú používať. Ďalšie riadky špecifikujú konkrétny spôsob spracovania snímok. Prvý z týchto dvoch je na prispôsobenie výpočtu pomocou stereo vízie a kalibráciu kamier. Druhý je na špecifikovanie štruktúry z pohybu. V aplikácií používame aj ďalšie okná na nastavenie konkrétnych zvolených algoritmov alebo dialógy pre lepšiu komunikáciu s užívateľom.

## Stereo videnie

Stereo videnie vychádza zo snímok, ktoré boli získane stereo kamerou. Tieto snímky by mali zachytávať rovnaké prostredie, aby bolo možne určiť trojrozmerné body objektov zo snímaného prostredia. Ideálne podmienky by boli, ak by sa kamery nachádzali v rovnakej výške poprípade aby boli umiestnenej na jednej rovine a nemali žiadne defekty v snímkach, akými sú napríklad zakrivenie obrazu a iné. Tieto podmienky si vieme však upraviť a priblížiť sa k ideálnim pomocou kalibrácie, rektifikácie a ďalšímy metódami. Implementáciu týchto krokov si detailnejšie popíšeme v nasledujúcej kapitole.

V ďalšej kapitole sa zameriame na výsledok celého mapovania pomocou stereo vízie a spôsobe akým to vieme dosiahnuť. Za výsledný 3D model sa dá považovať už matica rozdielnosti alebo vizuálna hĺbkova mapa. My sme však implementovali aj zobrazenie týchto informácií ako mračno bodov a zobrazujeme ho v našej aplikácií.

### Úprava snímok (kalibrácia/rektifikácia)

Pred samotným spustením kalibrácie je potrebné nastaviť, ktorá z pripojených kamier je ľavá a pravá. Poprípade je dobre nastaviť aj rozlíšenie snímok pre kamery. Rozlíšenie sa nastaví pre obe kamery.Tieto nastavenia je možné nájsť v hlavnom okne aplikácie.

Kalibráciu je možné spustiť z hlavného okna kliknutím na tlačítko kalibrácia. Po kliknutí sa otvorí nové okno s dvoma pohľadmi na snímky z ľavej a pravej kamery. Tie slúžia primárne na nasmerovanie kamier aby sme mali na snímkach šablonu, podľa ktorej kalibrujeme. Ak je možne v snímkach identifikovať šablonu pre ľavú aj pravú kameru, tak si túto dvojicu uložíme. Takáto dvojica snímok s nájdenou šablónou je znázornená na obrázku XX.

Po úspešnej kalibrácií získame vnútorné a vonkajšie vlastnosti našej stereo kamery. Tieto vlastnosti sa použijú v ďalších procesoch spracovania. Následne sa po kalibrácii ihneď spustí rektifikácia, ktorá nám zistí orientaciu kamier medzi sebou navzájom a výsledok tohto procesu  sú matice, ktoré nám popisujú rotáciu, transformáciu a iné údaje o kamerách.

Podľa získaných informácií vieme upraviť snímky tak, aby sme cely proces vypočítavania hĺbkovej mapy urýchlili a zlepšili presnosť. Preto je celá kalibrácia veľmi kľúčová a je dôležité ju spraviť aj niekoľko krát s iným datasetom, aby sme dosiahli požadovaný výsledok.

Pre prípad, že sa nám podarí získať veľmi dobré údaje, je možné z hlavného okná tieto dáta uložiť pre budúce použitie našej aplikácie. Všetky informácie získane z týchto procesov sa uchovávajú v objekte typu CalibrationModel, z ktorého vytvoríme json súbor. Znovapoužitie kalibračných dát je možne po zakliknutí na tlačítko na hlavnom okne a kalibračné dáta sa načítajú z json súbora, ktorý predstavuje objekt CalibrationModel v zdrojovom kóde.

### Výsledný model

Prvý model, ktorý získame je matica rozdielnosti (z ang. disparity map). Táto matica je o veľkosti rozlíšenia snímky, ktoré sme použili na výpočet. Túto maticu rozdielnosti dokážeme vizualizovať podľa hôdnot pre každý jeden bod v matici tak, že si určíme farbu pre maximálnu hodnotu a farbu pre minimálnu hodnotu. Škála medzi týmito farbami sa aplikuje na hodnoty z matice rozdielnosti a získame tým hĺbkovú mapu. Táto mapa je obrázok, ktorý nám pomocou farieb poukazuje na umiestnenie objektov v priestore pomocou farieb, ako je to vidieť na obrázku XX.

Biela farba predstavuje objekt/y najbližšie ku kamerám a čím je farba tmavšia, tak sa vzdialenosť objektu od kamier zväčšuje. Čierna farba predstavuje pixely, pre ktoré nebolo možné určiť shodujúci bod v druhej snímke a tak sa tento bod označil ako neplatný.

Mračno bodov dokážeme získať z matice rozdielnosti tak, že na túto maticu použijeme informácie získané z kalibrácie, kde sme sa dozvedeli o umiestnení kamier. Týmto získame z dvojrozmerných bodov trojrozmerné body a môžeme ich zobraziť ako mračno bodov.

Pre lepšiu manipuláciu s rôznymi algoritmami, sme si v projekte vytvorili enumerate objekt názvom EStereoCorrespondenceAlgorithm, v ktorom máme uvedené všetky typy počítania hĺbkovej mapy. Každý spôsob počítania predstavuje osobitnú triedu, ktorá implementuje rozhranie (interface) IStereoSolver a dedí z abstraktnej triedy AbstractStereoSolver. Tento interface nám ohraničuje možnosti použitia a tým pádom zjednodušuje prácu s objektami. Pre implementovanie ďalšieho spôsobu počítania hĺbkovej mapy je potrebné vytvoriť novú triedu, ktorá dedí z abstraktnej triedy AbstractStereoSolver a implementuje rozhranie IStereoSolver. Potom je potrebné nový typ pridať do EStereoCorrespondenceAlgorithm a prepojiť s grafickým rozhraním aplikácie.

## Štruktúra z pohybu

Pre štruktúru z pohybu využívame primárne knižnicu Emgu CV. Tá nám poskytuje mnoho funkcií a algoritmov potrebných na vytvorenie 3D modelu zo série snímok. Aby sme celý proces urýchlili, tak využívame viacero vlákien, asynchronné volania a výkon grafickej karty. Implementácia jednotlivých krokov k vytvoreniu 3D modelu sú detailnejšie popísane v podkapitolách. Treba však spomenúť, že výsledok každeho kroku si uchovávame v zozname. Preto je spotreba pamäti veľka, avšak získame čas, ktorý by bol inak potrebný na čítanie dát z disku.

Výsledný model sa zapisuje na disk ako súbor typu .nvm. Tento súbor v sebe popisuje mračno bodov a pozície kamier, z ktorých boli získané snímky a boli spracované našou aplikáciou. V nasledujúcej kapitole sa bližšie popíše implementácia nájdenia a vypočítania deskriptora pre kľúčové body.

### Výpočet deskriptorov

Na samotný výpočet deskriptoru je potrebné nájsť najprv body záujmov na snímke. Na hlavnom okne máme možnosť určiť, ktorý detektor chceme použiť na nájdenie týchto bodov potrebných na výpočet deskriptoru. Pre ľahšiu prácu sme si vytvorili objekt typu enumerate s názvom EFeaturesDetector, ktorý nám poskytuje typy možných detektorov. Pre každý detektor sme si vytvorili osobitnú triedu, ktorá implementuje rozhranie (interface) IFeatureDetector. Pre každú triedu treba implementovať funkciu DetectKeyPoints, ktorá pochádza z rozhrania IFeatureDetector. Táto metóda nám vravia zoznam bodov, pre ktoré sa v nasledujúcom kroku vypočíta deskriptor.

Ako je to pri nájdení bodov záujmov, tak podobným spôsobom máme implementované aj výpočet deskriptorov. Pre lepšiu manipuláciu s objektami sme si pre výpočet deskriptorov vytvorili enumerate EFeaturesDescriptor a interface IFeatureDescriptor. Enumerate nám určuje možné typy deskriptorov, ktoré využíva naša aplikácia a rozhranie nám implementuje funkciu ComputeDescriptor.

Pre zaujímavosť sme v našej aplikácií implementovali zobrazovanie kľúčových bodov s deskriptormi, aby bolo možne vidieť, kde a koľko takýchto bodov sme dokázali identifikovať pre ďalšie kroky. Takýto výstup je možné vidieť na obrázku XX.

Na obrázku sú znázornené nájdené body červenou bodkou (kružnicou). Veľkosť tejto kružnice znázorňuje hodnota, ktorá predstavuje veľkosť oblasti, ktorá sa použije na výpočet deskriptoru. V rámci tejto kružnice je aj čiara, predstavujúca orientáciu alebo uhoľ tohto bodu. Tieto informácie vychádzajú z použitého algoritmu na nájdenie bodov záujmu.  Informácie z týchto dvoch procesoch si zapisujeme do konzoly, ktorá sa zobrazuje na hlavnom okne aplikácie pre lepší prehľad toho, čo sa práve deje na pozadí.

### Nájdenie zhody medzi descriptormi

Tak ako predchádzajúce časti, tak aj táto časť implementuje svoj enumerate a interface pre lepšiu prácu. Pre porovnávanie je možnosť zvoliť na hlavnom okne aplikácií typ porovnávania. Ide o spôsob s akými snímkami sa má aktuálny snímok porovnávať. Keďže naša aplikácia je schopná získavať stereo snímky, tak sme implementovali porovnávanie pre stereo snímky ako aj pre samostatné snímky.

Po spustení tohto procesu získame zoznam nájdených dvojíc medzi deskriptormi získaných zo snímok. Aby náš výsledný model bol čo najpresnejší, tak sme implementovali filtrovanie. Toto filtrovanie nám odstráni extrémy medzi dvojicami. Takýto extrém sa určí po prehľadaní všetkých dvojíc a uchováme sí najväčšiu vzdialenosť medzi deskriptormi. Túto hodnotu aplikujeme do funkcie, ktorá nám určí hranicu, kedy daná dvojica je akceptovateľná. Následne tieto vyfiltrované dvojice ohraničíme oblasťou, ktorá by sa mala nachádzať na oboch porovnávajúcich sa snímkoch a tie, ktoré prekačujú túto oblasť sa odstránia. Po odstránení takýchto dvojíc nám zostanú zhody, ktoré sú zobrazené na obrazku XX. Zelené body (kružnice) predstavujú nájdené kľúčové body, avšak tieto body nemajú svoj pár. Červené línie predstavujú zhodu medzi kľúčovými bodmi dvoch snímok.

### Výsledný model

Po úspešných predošlých krokoch, máme k dispozícií všetky potrebné informácie na zostrojenie výsledného 3D modelu v našej aplikácií. Pre posledný krok využívame nástroj VisualSFM. Tento nástroj spustíme ako nový proces, ktorému ako argument poskytneme všetky potrebné informácie na zostrojenie modelu. Výsledok VisualSFM je súbor typu .nvm. Z tohto súboru si načítame mračno bodov a pozície kamier, z ktorých boli získané snímky. Pre zobrazenie týchto informácií využívame knižnicu VTK, ktorá nám poskytuje všetky potrebné nástroje na zobrazenie nášho modelu. Takýto model je vidieť na obrázku XX.

# Testovanie

## Zhodnotenie

# Záver

# Bibliografia

1. Theoharis, T., a iní. Graphics and visualization: principles & algorithms. Boca Raton : CRC Press, 2008.

2. Badler, Norman I. a Glassner, Andrew S. Introduction to Computer Graphics Course Notes. s. l. : SIGGRAPH, 1997.

3. Hess, H. 3D Computer Graphics. Mainz : PediaPress, 2006.

4. Žára, J., a iní. Moderní počítačová grafika. Brno : Computer Press, 2004.

5. Ružický, Eugen a Ferko, Andrej. Počítačová grafika a spracovanie obrazu. Bratislava : SAMOSATO, 2012.

6. Karaffová, Markéta. Efficient Ray Tracing of CSG Models. Prague : s.n., 2016.

7. https://en.wikipedia.org. [Online] [Dátum: 28. 11 2018.] https://en.wikipedia.org/wiki/Polygon_mesh.

8. Terävä, Tapio. Workflows for Creating 3D Game Characters. 2017.

9. Strapek, Martin. Modelování výroby za pomocí metody 3D Laserscanningu. [Online] [Dátum: 5. 12 2017.] http://hdl.handle.net/11025/25211.

10. [Online] [Dátum: 8. 12 2018.] https://www.sanborn.com/mobile-lidar/#bwg24/254.

11. Guidi, Gabriele a Remondino, Fabio. 3D Modelling from Real Data. s.l. : InTech, 2012. 978-953-51-0012-6.

12. Lhoťan, Miroslav. Vytvárení hloubkové mapy pro 3D zobrazení. Praha : s.n., 2016.

13. OpenCV. [Online] [Dátum: 8. 4 2018.] https://docs.opencv.org/3.4.1/index.html.

14. Carrvick, Jonathan L., Smith, Mark W. a Quincey, Duncan J. Structure from Motion in the Geosciences. s.l. : John Wiley & Sons, 2016.

15. Whelan, Thomas, a iní. Robust Real-Time Visual Odometry for Dense RGB-D Mapping. 2013.

16. RGB-D mapping: Using Kinect-style depth cameras for dense 3D modeling of indoor environments. Henry, Peter, a iní. 5, s.l. : The International Journal of Robotics Research, 2012, Zv. 31.

17. State of the Art on 3D Reconstruction with RGB-D Camera. Zollhöfer, Michael, a iní. s.l. : Computer Graphics Forum, 2018, Zv. 37, s. 625-652.

18. ZATLOUKAL, TOMÁŠ. OVLÁDÁNÍ MULTIMEDIÁLNÍHO PŘEHRÁVAČE GESTY. Brno : s.n., 2016.

19. Reality, Capturing. Product. [Online] [Dátum: 10. 1 2018.] https://www.capturingreality.com/Product.

20. Wasenmüller, Oliver a Stricker, Didier. Comparison of kinect v1 and v2 depth images in terms of accuracy and precision. Cham : Springer, 2016.

21. http://zugara.com/. [Online] [Dátum: 3. 1 2019.] http://zugara.com/how-does-the-kinect-2-compare-to-the-kinect-1.

22. http://ccwu.me/vsfm/. http://ccwu.me/. [Online] [Dátum: 5. 1 2019.] http://ccwu.me/vsfm/.

23. http://www.meshlab.net/. [Online] [Dátum: 7. 1 2019.] http://www.meshlab.net/#description.

24. Rossignac, Jarek R. a Requicha, Aristides A. G. Solid modeling and beyond. IEEE Computer Graphics and Applications. September 1992, s. 31 - 44.

25. Constructive solid geometry. [Online] [Dátum: 25. 10 2017.] https://en.wikipedia.org/wiki/Constructive_solid_geometry#/media/File:Csg_tree.png.

26. DINGES, JONA. Low Poly - Animals. [Online] [Dátum: 20. 10 2017.] http://jonadinges.com/low-poly-animals.

27. Overview. VTK. [Online] Kitware. [Dátum: 16. 4 2018.] https://www.vtk.org/overview/.

28. OpenCV. About. opencv. [Online] OpenCV. [Dátum: 16. 4 2018.] https://opencv.org/about.html.

29. Čmarada, Michal. TROJROZMEROVÉ SKENOVACIE SYSTÉMY. [Online] [Dátum: 29. 10 2017.] http://www.engineering.sk/clanky2/stroje-a-technologie/912-trojrozmerove-skenovacie-systemy.

30. www.sparkfun.com. SparkFun. [Online] [Dátum: 1. 5 2018.] https://cdn.sparkfun.com/assets/learn_tutorials/5/5/0/MPU9250REV1.0.pdf.

31. www.sparkfun.com. SparkFun. [Online] [Dátum: 1. 5 2018.] https://learn.sparkfun.com/tutorials/9dof-razor-imu-m0-hookup-guide?_ga=2.147474295.1921173044.1525699859-143248281.1525350944.

32. Whole-body modelling of people from multiview images to populate virtual worlds. Hilton, Adrian, a iní. 7, 2000, The Visual Computer, Zv. 16, s. 411-436.

33. 3D reality modelling: Photo-realistic 3D models of real world scenes. Sequeira, Vítor a Goncalves, J. G. M. s.l. : IEEE, 2002, s. 776-783.

34. Micheletti, Natan, Lane, Stuart N. a Chandler, Jim H. Structure from motion (SFM) photogrammetry. s.l. : British Society for Geomorphology, 2015. 2047-0371.

35. 3D STRUCTURE FROM MOTION WITH FOURIERDESCRIPTOR TRANSFORMATIO. Elhady, Gamal F. 5, s.l. : World Scientific, 2013, International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence, Zv. 27.